УПАКОВОЧНАЯ ЛИНИЯ УМ-2

модификация:

«УНИВЕРСАЛ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

и

руководство по эксплуатации

###### ТУ 5151-001-54994132-01

г. Москва

2003 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение

2.	Назначение

3.	Технические характеристики

4.	Состав аппарата

5.	Комплектность поставки

6.	Устройство конструкции

7.	Установка и подготовка аппарата к работе

8.	Порядок работы

9.	Порядок выключения аппарата

10.	Техническое обслуживание

11.	Меры безопасности

12.	Возможные неисправности и способы их устранения

13.	Правила хранения и транспортировки

14.	Свидетельство о приемке

15.	Гарантийные обязательства

16.	Приложение

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с правилами эксплуатации и технического обслуживания упаковочной линии УМ-2 «Универсал» (в дальнейшем по тексту – аппарат). Паспорт должен постоянно находится с аппаратом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право без предупреждения покупателя вносить изменения в конструкцию аппарата.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С АППАРАТОМ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2

Упаковочная линия УМ-2 «Универсал» предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в поливинилхлоридную (ПВХ) термоусадочную пленку.

Тип и характеристики упаковочного материала подбираются в каждом конкретном случае, с учетом назначения упаковки, типа, размеров и количества продукции.

Рекомендуем использовать следующие типы пленок:

- пленка поливинилхлоридная термоусадочная

ТУ 2245-001-56187654-2001;

- пленка полиолефиновая термоусадочная.

Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от +18ºС до +30ºС;

- относительная влажность не более 80% при температуре +25ºС и более низких температурах без конденсации влаги;

- атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа;

- окружающая среда – взрывобезопасная, не содержит солевых туманов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию;

- наличие заземления.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

3

Состав и общие характеристики линии:

Производительность линии, уп./час, не более	250

Размеры упаковочной линии в сборе, мм:

длина х ширина х высота	2700 х 610 х 650

Вес комплекта, кг	88

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69	УХЛ-4

Характеристики УМ-2 «Термокамера»:

Исполнение	модуль

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:

длина х ширина х высота	1500 х 600 х 650

Габаритные размеры в транспортном положении (на поддоне), мм:

длина х ширина х высота	1200 х 800 х 800

Вес устройства, кг, нетто	57

Вес устройства, кг, брутто	70

Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,5

Рабочая потребляемая мощность, кВт	2,9

Напряжение питания, В/Гц	220 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, С	40 – 200

Характеристика ТЭНов, шт. х кВт	6 х 0,63

Размеры конвейера, мм:

длина х ширина	900 х 330

Скорость движения конвейера, м/мин.	4

Тип звена конвейерной ленты	пластина

Общая рабочая нагрузка на конвейер, кг, не более	80

Длина камеры, мм	600

Габариты проходного отверстия камеры, мм:

ширина х высота	360 х 230

Максимальные габариты условной упаковки, мм:

ширина х высота х длина	320 х 210 х 550

(примечание: при расчете возможности упаковки продукции следует учитывать следующее обязательное условие – максимальный размер изделия должен присутствовать только в одном измерении!)

Характеристики УМ-2 «Термонож»:

Исполнение	модуль

Габаритные размеры, мм:

длина х ширина х высота	650 х 550 х 300

Тип пленки	ПВХ термоусадочная

Тип намотки пленки в рулоне	полурукав

4

Максимальная ширина рулона пленки, мм	450

Тип сварки	импульсный

Количество нагревательных элементов	1

Вес устройства, кг, нетто	25

Характеристики УМ-2 «Подставка под пленку»:

Исполнение	модуль

Габаритные размеры, мм:

длина х ширина х высота	520 х 610 х 350

Вес устройства, кг, нетто	6

4. СОСТАВ АППАРАТА

4.1.1	Общий вид комплекта (рис. 1)

5

1.	Блок управления термокамерой

2.	Конвейер термокамеры

3.	Узел регулировки натяжения конвейера

4.	Электродвигатель вентилятора термокамеры

5.	Верхняя планка термоножа

6.	Нижняя планка термоножа

7.	Ручка прижима верхней планки термоножа

8.	Электромагнит термоножа

9.	Фиксаторы регулировки высоты рабочей поверхности термоножа

10.	Лоток приема готовой упаковки с регулируемым наклоном

11.	Расправка пленки

12.	Регулируемые винтовые опоры

4.1.2.	Панель управления термокамерой (рис. 7)

14.	Клавиша включения сети «Сеть»

15.	Клавиша включения конвейера «Конвейер»

16.	Клавиша включения нагрева термокамеры «Термокамера»

17.	Кнопка аварийной остановки

18.	Предохранитель

19.	Терморегулятор

4.1.3.	Панель управления термоножом (рис.4)

20.	Клавиша включения сети «Сеть»

21.	Предохранитель

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

5.1.	УМ-2 Термокамера 	1 шт.

5.2	УМ-2 Темронож	1 шт.

5.3.	УМ-2 Подставка под пленку	1 шт.

5.4.	Винтовые опоры	4 шт.

5.5.	ЗИП, комплект	1 шт.

5.6.	Технический паспорт	1 шт.

5.7.	Паспорт реле времени	1 шт.

5.8.	Паспорт терморегулятора.	1 шт.

6. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ

6

6

Упаковочная линия УМ-2 «Универсал», рис. 1, представляет собой модульную конструкцию, состоящую из трех устройств: термокамеры, термоножа и расправки для пленки.

Устройство УМ-2 «Термокамера» представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из рабочей камеры, конвейера 2, блока управления термокамерой 1 и опорных ножек 12.

Под защитным кожухом термокамеры расположены нагревательные элементы (ТЭНы), обеспечивающие нагрев рабочего пространства камеры до температуры усадки упаковочной пленки.

Конвейер предназначен для перемещения продукции в рабочую камеру и вывода из нее готовой упаковки. Конвейер представляет собой  набор плоских металлических пластин, закрепленных на цепи. Натяжение конвейерной цепи осуществляется с помощью узла натяжения 3.

Блок управления термокамерой, рис. 7, размещен на корпусе камеры, и содержит следующие органы управления:

Клавиша «Сеть» 14 обеспечивает подключение и отключение аппарата от электрической сети.

Клавиша «Конвейер» 15 обеспечивает включение и выключение электропривода конвейерной ленты.

Клавиша «Термокамера» 16 обеспечивает включение и отключение нагревательных элементов термокамеры.

Клавиша «Вентилятор охлаждения», расположенная на блоке управления термокамерой, в данной комплектации не является функциональной.

Терморегулятор 19 позволяет устанавливать и контролировать температуру нагрева рабочей камеры. Настройка терморегулятора производится перед началом работы, в соответствие с паспортом, входящим в комплект поставки.

Устройство УМ-2 «Термонож», рис. 1, 2 и 4, предназначено для одновременной сварки и обрезки полотна термоусадочной пленки в процессе предварительной упаковки продукции и представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из корпуса, верхней планки термоножа 5, нижней планки

термоножа 6, электромагнита 8, фиксаторов регулировки высоты рабочей поверхности термоножа 9.

7

На корпусе устройства расположены тумблер включения сети «Сеть» 20, обеспечивающий включение и отключение электропитания термоножа, и предохранитель 21, рис. 4. Нагревательный элемент термоножа работает в импульсном режиме. Цикл сварки начинается после опускания термоножа в нижнее рабочее положение, длительность цикла задается с помощью реле времени.

Реле времени встроено в корпус устройства и позволяет устанавливать длительность цикла сварки пленки. Длительность цикла выдерживается с помощью электромагнита. Настройка реле времени производится в соответствие с паспортом, входящим в комплект поставки.

Устройство УМ-2 «Подставка под пленку», рис. 1, 5 и 6, предназначена для установки и удержания в рабочем положении рулона упаковочного материала, а также раскрытия (расправки) полурукава упаковочного материала в удобное для предварительной упаковки продукции положение.

7. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Для установки и подготовки аппарата к работе необходимо:

7.1.	После транспортировки аппарата в условиях отрицательных температур или повышенной влажности выдержать его в упаковке не менее 6 часов в условиях, соответствующих нормам УХЛ-4 по ГОСТ 15.150-69 (от +18ºС до + 30ºС). При этом категорически запрещается размещать устройство рядом с отопительными приборами или другими источниками тепла.

7.2.	Освободить аппарат от транспортной упаковки.

7.3.	Произвести внешний осмотр аппарата, убедиться в отсутствии видимых поломок или деформаций. Проверить комплектность поставки в соответствии с прилагаемым техническим паспортом.

7.4.	Установить аппарат в рабочее положение на горизонтальную поверхность. Для этого в нижнюю часть станины установить винтовые опоры.

7.5.	Ознакомиться с содержанием технического паспорта, а также

паспортов на реле времени и терморегулятор, входящие в комплект поставки.

8

7.6.	Заземлить металлический корпус аппарата, через соответствующий винт заземления.

7.7.	Включить вилку питания в розетку. Требования к розетке: евростандарт, с заземляющим контактом.

7.8.	Включить клавишу «Сеть» 14, при этом загорается индикаторная лампа в клавише, включается вентилятор обдува рабочей камеры, включается цифровое индикаторное табло терморегулятора.

7.9.	Включить клавишу «Конвейер» 15, при этом загорается индикаторная лампа в клавише, а конвейерная лента начинает движение.

7.10.	Включить клавишу «Термокамера» 16, при этом загорается индикаторная лампа в клавише, и начинается нагрев рабочей камеры. Установить с помощью терморегулятора значение рабочей температуры в камере. Через 20 – 25 минут после включения устройство готово к работе.

7.11.	Закрепить рулон с пленкой на держателе по центру оси, и установить ось на подшипники, в соответствие с рисунками 3, 5 и 6. Расправить пленку в направление размотки, рис. 5 и 6.

7.12.	Включить клавишу «Сеть» 20 термоножа, при этом загорается индикаторная лампа в клавише.

7.12	Упаковочная линия готова к работе.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1.	Установить рулон с пленкой и подготовить пленку, в соответствие с пунктом 7.11.

8.2.	Произвести сварку первого поперечного шва. Для этого необходимо расстелить упаковочный материал, как это показано на рис. 4 и 8, а затем, используя ручку прижима 7, опустить и прижать верхнюю планку термоножа до захвата ее электромагнитом. По завершении цикла сварки, термонож вернется в исходное положение. Обрезки пленки, оставшиеся после сварки шва, необходимо удалить.

8.3.	Поместить продукцию в угол, образовавшийся между складкой полурукава пленки и поперечным швом. Переместить

обернутую пленкой продукцию на подготовительный стол термоножа, как это показано на рис. 2 и 8. Пленка должна лежать на термоноже свободно, без перекосов и напряжения.

9

8.4.	Произвести сварку пленки и отрезку упаковки от рулона, опустив и удерживая прижатой верхнюю планку термоножа. Длительность сварки контролируется при помощи электромагнита. По окончании цикла сварки верхняя планка термоножа поднимется в исходное положение. Изделие будет запаяно в прямоугольный трехшовный пакет, четвертной стороной которого будет служить продольная складка полурукава упаковочного материала. При этом, на исходном рулоне будет запаян очередной поперечный шов, пригодный для подготовки следующей упаковки.

8.5.	Переместить предварительно упакованную продукцию с подготовительного стола термоножа на полотно конвейера термокамеры. На выходе из термокамеры упаковка может свободно падать в подготовленную тару или приниматься оператором.

8.6.	При необходимости повторить рабочий цикл.

9. ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА

9.1.	Выключить клавиши «Сеть» термоножа, рис. 4, «Термокамера» и «Конвейер» термокамеры, рис. 7.

9.2.	Дав температуре в рабочей камере снизиться до температуры окружающей среды, выключить клавишу «Сеть» термокамеры, рис. 7. Для увеличения отвода тепла и уменьшения времени остывания, допускается открытие защитных шторок рабочей камеры.

9.3.	Выключить аппарат из розетки.

# 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание аппарата производится покупателем.

10.1.	Ежедневно: чистка аппарата и уборка рабочего места.

10.2.	Еженедельно: смазка подшипников подвижного стола и рулонодержателя.

10.3.	При выходе из строя нагревательных элементов термоножа требуется их замена. Данная операция не является ремонтом, и выполняется покупателем самостоятельно.

При замене нагревательных элементов просим следовать следующим рекомендациям:

10

10.3.1.	Использовать в работе материалы, одобренные производителем;

10.3.2.	Замену элементов производить только на неработающем аппарате;

10.3.3.	Закреплять новые нагревательные элементы с максимальным сведением устройства компенсации, расположенного в торцевой части верхней планки термоножа, к центру планки. Эта операция позволит компенсировать растягивание элементов при нагревании, и увеличит срок их службы.

10.3.4.	Вместе с установкой нагревательных элементов рекомендуем заменить защитное тефлоновое покрытие.

10.3.5	После замены нагревательных элементов необходимо проверить затяжку всех резьбовых соединений на термоноже.

10.4.	Ежемесячно: смазка всех трущихся частей конвейера смазкой типа ШРУС, смазка механизма подъема верхней планки термоножа смазкой типа ЛИТОЛ-24.

10.5.	Контрольно-измерительные приборы, установленные на оборудовании, обслуживаются в соответствии с прилагаемыми паспортами.

11.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для увеличения срока службы и во избежание проблем в процессе эксплуатации аппарата просим Вас придерживаться следующих рекомендаций:

11.1. В случае внезапного отключения электропитания в процессе упаковки продукции, необходимо:

11.1.1.	Выключить тумблеры «Термокамера», «Конвейер» и «Сеть».

11.1.2.	Не включать камеру до полного ее остывания, во избежание перегрева вентилятора обдува камеры за счет сложения остаточного тепла камеры и нагрева ТЭНов.

11.1.3.	Для увеличения отвода тепла и уменьшения времени остывания, допускается открытие защитных шторок рабочей камеры.

11

11.2. Запрещается:

11.2.1.	Приступать к работе с аппаратом не ознакомившись с настоящим техническим паспортом.

11.2.2.	Работать на незаземленном аппарате.

11.2.3.	Проводить техническое обслуживание включенного аппарата.

11.2.4.	Производить очистку рабочей нити термоножа металлическими предметами.

11.2.5.	Вносить изменения в конструкцию механической или электрической частей аппарата без согласования и письменного разрешения производителя.

11.3. Не рекомендуется:

11.3.1.	Использовать для очистки окрашенных поверхностей аппарата растворители.

11.3.2.	Использовать в работе материалы с характеристиками, отличными от установленных и одобренных производителем.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11

12

| Неисправность | Возможная причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении клавиши «Сеть» не горит индикаторная лампа, не работает вентилятор обдува камеры, нет индикации на терморегуляторе. | 1. Нет напряжения в сети. 2. Перегорел предохранитель. | 1. Проверить напряжение в сети. 2. Проверить правильность подключения аппарата. 3. Заменить предохранитель. |
| 2. Камера не набирает рабочую температуру. | 1. Напряжение в сети отсутствует или ниже установленных норм. 2. Вышел из строя один из нагревательных ТЭНов. | 1. Проверить напряжение в сети. 2. Сообщить о неисправности в сервисную службу поставщика для получения соответствующих инструкций. |
| 3. Низкое качество отрезки и сварки пленки термоножом. | 1. Наличие нагара и остатков упаковочного материала на отрезной нити термоножа. 2. Недостаточное усилие прижима верхней планки термоножа. | 1. Произвести один цикл сварки без упаковочного материала, затем очистить еще теплую нить от нагара сухой ветошью. 2. Увеличить усилие прижима верхней планки при сварке пленки. |
| 4. Термонож не сваривает и не отрезает пленку. | 1. Вышла из строя рабочая нить термоножа. | 1. Заменить рабочую нить термоножа на исправную из прилагаемого к аппарату ЗИПа. |
| 5. После усадки упаковочная пленка не плотно облегает продукцию. | 1. В процессе упаковки применяется некачественный или неподходящий под упаковочную задачу материал. 2. Избыток пленки при предварительном оборачивании продукции. 3. Недостаточная температура упаковки в рабочей камере. | 1. Заменить упаковочный материал на материал, соответствующий задаче. 2. Максимально плотно оборачивать продукцию перед помещением упаковки в рабочую камеру для усадки пленки. 3. Увеличить температуру в рабочей камере. |
| 6. При включении клавиши «Конвейер» конвейерное полотно не приходит в движение. | 1. Включена кнопка аварийной остановки 17. 2. Попадание в конвейерную ленту посторонних предметов. | 1. Отключить кнопку аварийной остановки. 2. Удалить предметы, мешающие движению конвейерной ленты. |

В иных случаях, при возникновении дефекта, просим Вас немедленно сообщить в сервисную службу или отдел продаж поставщика для получения соответствующих инструкций.

13

# 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

13.1.	После получения аппарата, и до его установки и запуска в эксплуатацию, хранить в заводской упаковке в сухом и отапливаемом помещении.

13.2.	Не кантовать!

13.3.	При выборе способа транспортировки принять все меры для защиты аппарата от воздействия грубых механических нагрузок, химического загрязнения, других факторов, способных негативно повлиять на его рабочие функции, уменьшить срок службы, вызвать появление явных и скрытых дефектов.

# 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Упаковочная линия УМ-2 «Универсал»  заводской №:

УМ-2 Термокамера

УМ-2 Термонож

УМ-2 Подставка под пленку

прошла проверку на работоспособность, соответствует техническим условиям ТУ 5151-001-54994132 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Дата продажи

Гарантийный талон №

Подпись лица ответственного за приемку

М.П.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14

15.1.	Завод изготовитель обязуется в течение шести месяцев после продажи аппарата обеспечить бесплатный ремонт элементов аппарата, вышедших из строя по вине завода-изготовителя, при условии бережного обращения с ним и соблюдения требований настоящего технического паспорта.

15.2.	Данное обязательство покрывает только стоимость запасных частей и затраты на работу.

15.3.	Гарантийный ремонт производится заводом-изготовителем, при предъявлении технического паспорта и гарантийного талона, по адресу:

ООО «Пакверк», 117342, Москва, ул. Введенского, 8. (095) 334-2910, 333-0187. Почтовый адрес: 117420, Москва, а/я 9.

15.4.	Стоимость выезда специалистов для проведения гарантийного ремонта к заказчику за пределами г. Москвы оплачиваются покупателем отдельно.

15.5.	Гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашивающиеся части, расходные материалы и принадлежности, а именно: резинотехнические изделия, предохранители, нагревательные струны, смазку, тефлоновое покрытие и т.д.

15.6.	Гарантийные обязательства не распространяется на оборудование и его элементы, дефект которых вызван присутствием следующих факторов:

-	нарушение условий транспортировки и хранения;

-	наличие явных и скрытых механических повреждений, следов химического и иного воздействия;

-	неправильная или неграмотная эксплуатация;

-	несоответствие стандартам рабочих параметров электросети пользователя;

-	эксплуатация оборудования с нарушением техники безопасности;

-	несоблюдение графика и порядка технического обслуживания аппарата;

-	отсутствие квалифицированного технического обслуживания;

-	внесение изменений в конструкцию механических или электрических частей аппарата без согласования с заводом-изготовителем;

15

-	повреждения аппарата при форс-мажорных обстоятельствах.

Наличие перечисленных выше причин возникновения дефекта является поводом для освобождения завода-изготовителя от гарантийных обязательств по отношению к поставленному оборудованию.

15.7.	Завод-изготовитель оставляет за собой право определения характера и причин неисправности в каждом конкретном случае.

15.8.	Завод-изготовитель не несет ответственности за коммерческий риск покупателя.

16

17

18

19

20

21

22