УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ УМ-3

модификации:

«СТАРТ»

«ЭЛЕМЕНТ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

и

руководство по эксплуатации

###### ТУ 5151-001-54994132-01

г. Москва

2003 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение

2.	Назначение

3.	Технические характеристики

4.	Состав аппарата

5.	Комплектность поставки

6.	Устройство конструкции

7.	Установка и подготовка аппарата к работе

8.	Порядок работы

9.	Порядок выключения аппарата

10.	Техническое обслуживание

11.	Меры безопасности

12.	Возможные неисправности и способы их устранения

13.	Правила хранения и транспортировки

14.	Свидетельство о приемке

15.	Гарантийные обязательства

16.	Приложение

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с правилами эксплуатации и технического обслуживания упаковочного аппарата УМ-3 «Старт»/«Элемент» (в дальнейшем по тексту – аппарат). Паспорт должен постоянно находится с аппаратом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право без предупреждения покупателя вносить изменения в конструкцию аппарата.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С АППАРАТОМ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2

Аппарат упаковочный УМ-3 «Старт»/«Элемент» предназначен для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

Тип и характеристики упаковочного материала подбираются в каждом конкретном случае с учетом назначения упаковки, типа, размеров и количества продукции.

Рекомендуем использовать следующие типы пленок:

- пленка полиэтиленовая термоусадочная ГОСТ 25951-83

Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от +18ºС до +30ºС;

- относительная влажность не более 80% при температуре +25ºС и более низких температурах без конденсации влаги;

- атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа;

- окружающая среда – взрывобезопасная, не содержит солевых туманов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию;

- наличие заземления.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

3

Производительность, уп./час, не более	70

Климатическое исполнение	УХЛ-4

по ГОСТ 15.150-69

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:

«Старт»	длина х ширина х высота	1700 х 850 х 950

«Элемент»	длина х ширина х высота	1700 х 850 х 1700

Габаритные размеры в транспортном положении (на поддоне), мм:

длина х ширина х высота	1800 х 1000 х 1050

Вес устройства, кг, нетто	115

Вес устройства, кг, брутто	130

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более	4,2

Рабочая потребляемая мощность, кВт	3,7

Напряжение питания, В/Гц	220 / 50

Температура в рабочей камере, С, не более	300, постоянная

Характеристика ТЭНов, шт. х кВт	4 х 1

Размеры подвижного стола, мм:

длина х ширина	300 х 550

Рабочая нагрузка на подвижной стол, кг, не более	25

Привод подвижного стола:

модификация «Старт»	ручной

модификация «Элемент»	ручной

Глубина камеры, мм	650

Габариты проходного отверстия камеры, мм:

ширина х высота	600 х 450

Максимальные габариты упаковки, мм:

длина х ширина х высота	300 х 540 х 400

Тип упаковочной пленки	ПЭ термоусадочная

Тип намотки пленки в рулоне	полотно

Максимальная ширина рулона пленки, мм	520

Толщина пленки, мкм, не более	150

Характеристики термоножа:

Тип термоножа	импульсный

4. СОСТАВ АППАРАТА

4

5

1.	Опорные стойки

(для модификации «Элемент»)

2.	Регулируемые винтовые опоры

3.	Рулонодержатель

4.	Подвижной стол

5.	Рулон пленки (не входит в комплект поставки)

6.	Предохранитель

7.	Клавиша включения питания «Сеть».

8.	Клавиша включения термокамеры «Камера»

9.	Клавиша включения термоножа «Нож»

10.	Индикатор цикла сварки пленки термоножа

11.	Индикатор времени нахождения упаковки в рабочей камере

(для модификации «Элемент»)

12.	Реле времени (для модификации «Элемент»)

13.	Ручка термоножа

14.	Верхняя планка термоножа

15.	Ручка привода подвижного стола

16.	Электродвигатель вентилятора термокамеры

17.	Термокамера

18.	Корпус

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

5.1.	Термокамера УМ-3	1 шт.

5.2	Подвижной стол	1 шт.

5.3.	Винтовые опоры	4 шт.

5.4.	Опорные стойки (для УМ-3 «Элемент»)	4 шт.

5.5.	ЗИП, комплект	1 шт.

5.6.	Технический паспорт	1 шт.

5.7.	Паспорт реле времени (для УМ-3 «Элемент)	1 шт.

6. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ

6

Упаковочный аппарат УМ-3, выпускаемый в модификациях «Старт» (рис. 1а) и «Элемент» (рис. 1б), представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из корпуса 18, термокамеры 17, термоножа 14, подвижного стола 4, рулонодержателя 3, опорных ножек 1, и регулируемых винтовых опор 2.

Под защитным кожухом термокамеры расположены нагревательные элементы (ТЭНы), обеспечивающие нагрев рабочего пространства камеры до температуры усадки упаковочной пленки.

Подвижной стол предназначен для перемещения продукции в рабочую камеру и вывода из нее готовой упаковки.

Термонож предназначен для одновременной сварки и обрезки полотна термоусадочной пленки в процессе предварительной упаковки продукции на подвижном столе.

Клавиша «Сеть» обеспечивает подключение и отключение аппарата от электрической сети.

Клавиша «Камера» обеспечивает включение и отключение нагревательных элементов термокамеры.

Клавиша «Нож» обеспечивает включение и отключение термоножа. Нагревательный элемент термоножа работает в импульсном режиме. Цикл сварки начинается после опускания термоножа в нижнее рабочее положение, длительность цикла является постоянной и составляет 0,5 – 1,5 секунды (для УМ-3 «Старт»), или задается с помощью реле времени (для УМ-3 «Элемент»).

Реле времени (на УМ-3 «Элемент») позволяет устанавливать длительность цикла сварки пленки термоножом и время нахождения упаковки в рабочей камере. Длительность цикла сварки контролируется с помощью индикаторной лампы. Длительность нахождения упаковки в термокамере контролируется с помощью индикаторной лампы. Настройка реле времени производится в соответствие с паспортом, входящим в комплект поставки.

7. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

7

Для установки и подготовки аппарата к работе необходимо:

7.1.	После транспортировки аппарата в условиях отрицательных температур или повышенной влажности выдержать его в упаковке не менее 6 часов в условиях, соответствующих нормам УХЛ-4 по ГОСТ 15.150-69 (от +18ºС до + 30ºС). При этом категорически запрещается размещать устройство рядом с отопительными приборами или другими источниками тепла.

7.2.	Освободить аппарат от транспортной упаковки.

7.3.	Произвести внешний осмотр аппарата, убедиться в отсутствии видимых поломок или деформаций. Проверить комплектность поставки в соответствии с прилагаемым техническим паспортом.

7.4.	Установить аппарат в рабочее положение на горизонтальную поверхность. Для этого в нижнюю часть станины установить винтовые опоры (для УМ-3 «Старт»), или опорные стойки и винтовые опоры (для УМ-3 «Элемент»).

7.5.	Ознакомиться с содержанием технического паспорта.

7.6.	Заземлить металлический корпус аппарата, через соответствующий винт заземления.

7.7.	Включить вилку питания в розетку. Требования к розетке: евростандарт, с заземляющим контактом.

7.8.	Включить тумблер «Сеть», при этом загорается индикаторная лампа в тумблере, включается вентилятор обдува рабочей камеры, включается цифровое индикаторное табло реле времени (на УМ-3 «Элемент»).

7.9.	Включить тумблер «Камера», при этом загорается индикаторная лампа в тумблере, и начинается нагрев рабочей камеры. Через 20 – 25 минут после включения аппарат готов к работе.

7.10.	Включить тумблер «Нож», при этом загорается индикаторная лампа в тумблере.

7.11.	Закрепить рулон с пленкой на держателе по центру оси, и установить ось на подшипники, в соответствие с рисунками 2 и 3. Направление размотки пленки показано на рисунке 1а и 1б стрелкой «А».

7.12	Аппарат готов к работе.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8

8.1.	Установить рулон с пленкой, в соответствие с пунктом 7.11.

8.2.	Расстелить пленку на подвижном столе с запасом, необходимым для оборачивания продукции.

8.3.	Поместить продукцию на подвижной стол поверх пленки, и обернуть свободным концом пленки по направлению к термоножу.

8.4.	Произвести сварку пленки и отрезку упаковки от рулона, опустив и удерживая прижатой верхнюю планку термоножа. Длительность сварки контролируется с помощью индикаторной лампы 10, рис. 1а и 1б. По окончании рабочего цикла отпустить термонож.

8.5.	Перевести подвижной стол с предварительно упакованной продукцией в рабочую камеру на время, необходимое для усадки упаковочного материала (8 – 20 секунд). Время усадки контролируется с помощью индикаторной лампы 11, рис. 1б (для УМ-3 «Элемент»).

8.6.	Вывести подвижной стол с упакованной продукцией из рабочей камеры.

8.7.	Снять готовую упаковку с подвижного стола.

8.8.	При необходимости повторить рабочий цикл.

9. ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА

9.1.	Выключить клавиши «Камера» и «Нож», рис. 1а и 1б.

9.2.	Дав температуре в рабочей камере снизиться до температуры окружающей среды, выключить клавишу «Сеть». Для увеличения отвода тепла и уменьшения времени остывания, допускается открытие защитных шторок рабочей камеры.

9.3.	Выключить аппарат из розетки.

# 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание аппарата производится покупателем.

10.1.	Ежедневно: чистка аппарата и уборка рабочего места.

10.2.	Еженедельно: смазка подшипников подвижного стола и рулонодержателя.

10.3.	При выходе из строя нагревательных элементов термоножа требуется их замена. Данная операция не является ремонтом, и выполняется покупателем самостоятельно.

9

При замене нагревательных элементов просим следовать следующим рекомендациям:

10.3.1.	Использовать в работе материалы, одобренные производителем;

10.3.2.	Замену элементов производить только на неработающем аппарате;

10.3.3.	Закреплять новые нагревательные элементы с максимальным сведением устройства компенсации, расположенного в торцевой части верхней планки термоножа, к центру планки. Эта операция позволит компенсировать растягивание элементов при нагревании, и увеличит срок их службы.

10.3.4.	Вместе с установкой нагревательных элементов рекомендуем заменить защитное тефлоновое покрытие.

10.3.5	После замены нагревательных элементов необходимо проверить затяжку всех резьбовых соединений на термоноже.

11.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для увеличения срока службы и во избежание проблем в процессе эксплуатации аппарата просим Вас придерживаться следующих рекомендаций:

11.1. В случае внезапного отключения электропитания в процессе упаковки продукции, необходимо:

11.1.1.	Выключить тумблеры «Камера», «Нож» и «Сеть.

11.1.2.	Не включать камеру до полного ее остывания, во избежание перегрева вентилятора обдува камеры за счет сложения остаточного тепла камеры и нагрева ТЭНов.

11.1.3.	Для увеличения отвода тепла и уменьшения времени остывания, допускается открытие защитных шторок рабочей камеры.

11.2. Запрещается:

11.2.1.	Приступать к работе с аппаратом не ознакомившись с настоящим техническим паспортом.

11.2.2.	Работать на незаземленном аппарате.

10

11.2.3.	Проводить техническое обслуживание включенного аппарата.

11.2.4.	Производить очистку рабочей нити термоножа металлическими предметами.

11.2.5.	Вносить изменения в конструкцию механической или электрической частей аппарата без согласования и письменного разрешения производителя.

11.3. Не рекомендуется:

11.3.1.	Использовать для очистки окрашенных поверхностей аппарата растворители.

11.3.2.	Использовать в работе материалы с характеристиками, отличными от установленных и одобренных производителем.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11

| Неисправность | Возможная причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении клавиши «Сеть» (рис. 1а и 1б) не горит индикаторная лампа, не работает вентилятор обдува камеры, нет индикации на реле времени (для УМ-3 «Элемент»). | 1. Нет напряжения в сети. 2. Перегорел предохранитель. | 1. Проверить напряжение в сети. 2. Проверить правильность подключения аппарата. 3. Заменить предохранитель. |
| 2. Камера не набирает рабочую температуру. | 1. Напряжение в сети отсутствует или ниже установленных норм. 2. Вышел из строя один из нагревательных ТЭНов. | 1. Проверить напряжение в сети. 2. Сообщить о неисправности в сервисную службу поставщика для получения соответствующих инструкций. |
| 3. Низкое качество отрезки и сварки пленки термоножом. | 1. Наличие нагара и остатков упаковочного материала на отрезной нити термоножа. 2. Недостаточное усилие прижима верхней планки термоножа. | 1. Произвести один цикл сварки без упаковочного материала, затем очистить еще теплую нить от нагара сухой ветошью. 2. Увеличить усилие прижима верхней планки при сварке пленки. |
| 4. Термонож не сваривает и не отрезает пленку. | 1. Вышла из строя рабочая нить термоножа. | 1. Заменить рабочую нить термоножа на исправную из прилагаемого к аппарату ЗИПа. |
| 5. После усадки упаковочная пленка не плотно облегает продукцию. | 1. В процессе упаковки применяется некачественный или неподходящий под упаковочную задачу материал. 2. Избыток пленки при предварительном оборачивании продукции. 3. Недостаточное время нахождения упаковки в рабочей камере. | 1. Заменить упаковочный материал на материал, соответствующий задаче. 2. Максимально плотно оборачивать продукцию перед помещением упаковки в рабочую камеру для усадки пленки. 3. Увеличить время нахождения упаковки в рабочей камере. |

В иных случаях, при возникновении дефекта, просим Вас немедленно сообщить в сервисную службу или отдел продаж поставщика для получения соответствующих инструкций.

12

# 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

13.1.	После получения аппарата, и до его установки и запуска в эксплуатацию, хранить в заводской упаковке в сухом и отапливаемом помещении.

13.2.	Не кантовать!

13.3.	При выборе способа транспортировки принять все меры для защиты аппарата от воздействия грубых механических нагрузок, химического загрязнения, других факторов, способных негативно повлиять на его рабочие функции, уменьшить срок службы, вызвать появление явных и скрытых дефектов.

# 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Упаковочный аппарат УМ-3 «Старт» / «Элемент»

заводской №

прошел проверку на работоспособность, соответствует техническим условиям ТУ 5151-001-54994132 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Дата продажи

Гарантийный талон №

Подпись лица ответственного за приемку

М.П.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13

15.1.	Завод изготовитель обязуется в течение шести месяцев после продажи аппарата обеспечить бесплатный ремонт элементов аппарата, вышедших из строя по вине завода-изготовителя, при условии бережного обращения с ним и соблюдения требований настоящего технического паспорта.

15.2.	Данное обязательство покрывает только стоимость запасных частей и затраты на работу.

15.3.	Гарантийный ремонт производится заводом-изготовителем, при предъявлении технического паспорта и гарантийного талона, по адресу:

ООО «Пакверк», 117342, Москва, ул. Введенского, 8. (095) 334-2910, 333-0187.

15.4.	Стоимость выезда специалистов для проведения гарантийного ремонта к заказчику за пределами г. Москвы оплачиваются покупателем отдельно.

15.5.	Гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашивающиеся части, расходные материалы и принадлежности, а именно: резинотехнические изделия, предохранители, нагревательные струны, смазку, тефлоновое покрытие и т.д.

15.6.	Гарантийные обязательства не распространяется на оборудование и его элементы, дефект которых вызван присутствием следующих факторов:

-	нарушение условий транспортировки и хранения;

-	наличие явных и скрытых механических повреждений, следов химического и иного воздействия;

-	неправильная или неграмотная эксплуатация;

-	несоответствие стандартам рабочих параметров электросети пользователя;

-	эксплуатация оборудования с нарушением техники безопасности;

-	несоблюдение графика и порядка технического обслуживания аппарата;

-	отсутствие квалифицированного технического обслуживания;

14

-	внесение изменений в конструкцию механических или электрических частей аппарата без согласования с заводом-изготовителем;

-	повреждения аппарата при форс-мажорных обстоятельствах.

Наличие перечисленных выше причин возникновения дефекта является поводом для освобождения завода-изготовителя от гарантийных обязательств по отношению к поставленному оборудованию.

15.7.	Завод-изготовитель оставляет за собой право определения характера и причин неисправности в каждом конкретном случае.

15.8.	Завод-изготовитель не несет ответственности за коммерческий риск покупателя.

15

16

17